- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

| 项 目 名 称 ： | 扬州港区3#泊位码头增加货种项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 江苏省扬州港务集团有限公司 |
| 编 制 日 期 ： | 2025年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 扬州港区3#泊位码头增加货种项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2502-321071-89-05-143061 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李** | 联系方式 | 151527***** |
| 建设地点 |  | 江苏省扬州经济技术开发区扬州港区3#泊位码头（长江下游镇扬河段，焦山水道六圩弯道中段北岸） |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经119°26′2.124″，北纬32°16′11.672″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [G5532]货运港口 | 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业—139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头—其他 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 扬州经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 20 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） |  | 25% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《扬州港总体规划》（2035年） 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于扬州港总体规划（2035年）的批复》（苏政复[2025]1号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《扬州港总体规划（2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于<扬州港总体规划（2035）环境影响报告书>的审查意见》（苏环审[2024]67号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划的相符性分析 扬州港地处长江下游北岸，江苏省中部的扬州市境内，位于长江与京杭运河两条我国内河运输最繁忙、地位最重要水运主通道的交汇处，北倚广袤的苏北大平原，南邻长江，与镇江隔江相望，西通南京，东接泰州，地理位置十分优越，是江苏省沿江地区的重要港口。 （1）岸线规划 本项目位于扬州港区—六圩上游段。根据《扬州港总体规划》（2035年），岸线利用规划情况为：马港河口～京杭运河口段，岸线长 5.55 km，均为深水岸线。目前已建扬州港务、扬州二电厂、远扬国际、 中航宝胜等码头，仅剩部分岸线未利用。规划为港口岸线，主要服务公共运输、临港工业和支持保障系统。 （2）港口总体布置规划 扬州港区：以集装箱、件杂货和散货运输为主，重点打造江淮区域集装箱枢纽港，兼顾旅游客运功能。主要为江淮区域经济发展和扬州市临港产业发展服务。 规划形成六圩、新坝两个作业区，其中六圩作业区主要服务江淮区域经济发展和扬州市临港产业开发，发展江海河联运、铁水联运功能；新坝作业区主要服务后方钢铁冶炼及海工装备、钢结构制造等产业发展。 相符性分析： 本次技改项目不新增岸线，不新增吞吐量，依托现有扬州港务码头岸线设施，仅新增货种，包括①以锂电池、储能柜及新能源汽车整车为主的第9类危险货物直装直取装卸（不进行堆场储存）；②以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物直装直取装卸（不进行堆场储存）；③镍铁合金制品场地堆存及码头装卸。 项目新增货种均为件杂货。因此，本项目的岸线利用和空间布局与《扬州港总体规划》（2017-2030）相符。 2、与规划环评的相符性分析 本项目与《省生态环境厅关于<扬州港总体规划（2035年）环境影响报告书>的审查意见》（苏环审[2024]67号）的相符性分析见下表。 |  |  |  |

|  | 表1-1 与“苏环审[2024]67号”的相符性一览表 环保要求; 本项目情况; 相符性分析. （一）正确处理保护和发展的关系。坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展理念，以高水平生态环境保护支撑扬州港高质量发展。合理控制港口开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的岸线和区域，优先避让其他生态环境敏感区域，采取严格的生态保护修复和污染防治措施，确保符合区域、流域生态环境质量改善的要求。进一步优化港口布局，合理安排港口开发建设时序，确保优化后的《规划》符合绿色低碳发展要求。; 本次技改项目不新增占用岸线，不新增吞吐量，依托现有码头岸线设施，仅新增货种，不涉及生态环境敏感区，符合绿色低碳发展要求。; 相符. （二）提高岸线利用效率，提升集约化水平。节约集约利用岸线、土地等资源，坚持公用优先，进一步提升生产性泊位公用化比例。优化整合生产岸线水、陆域空间和码头资源，提升码头泊位规模化、集约化水平和利用效率，进一步提升专业化泊位比例。减少对自然岸线的占用，规划实施后确保自然岸线保有率不低于国家和地方规定的比例。; 本次技改项目不新增占用岸线，不新增占用土地，不新增吞吐量，依托现有码头岸线设施，有利于提升码头集约化水平和利用效率。; 相符. （三）严守生态保护红线。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法依规实施强制性管控，不得在生态保护红线、生态空间管控区域范围内新增规划岸线，取消位于长江朴席重要湿地生态空间管控区内已利用的国裕船厂455米码头岸线。; 本项目依托现有码头岸线设施，不涉及生态环境敏感区域。; 相符. （四）加强环境风险防范。加强港区环境风险管理，合理配备应急设备设施和物资，建设与港区环境风险相匹配的应急能力。按要求编制环境风险防范和应急预案，建立健全区域环境风险联防联控机制，加强日常应急管理演练，有效防控区域环境风险。重点推进危化品码头、涉及或临近饮用水水源地等敏感区的码头环境风险防控和应急能力进一步提升。仪征市长江滨江水源地准保护区内陆域不得建设有毒有害物品仓库、堆栈，不得设置煤场、灰场。中化扬州605泊位维持现有吞吐规模，限制货种，仅允许吞吐油品，取消混合芳烃等非油品类液体散货货种，并设置泄漏监控报警装置。位于江都区三江营饮用水源地准保护区内远扬国际2#~4#码头保持现有清洁货种，且不得扩大规模。; 本项目根据新增货种配备相应的应急设施和物资，保证全厂应急能力与环境风险相匹配。 建设单位按要求对环境风险防范和应急预案进行及时修编并备案，加强日常应急管理演练。 本项目不属于危化品码头，不涉及饮用水水源地等敏感区域。 本项目依托现有码头岸线设施，不涉及仪征市长江滨江水源地准保护、中化扬州605泊位、江都区三江营饮用水源地准保护区。; 相符. （五）强化并落实污染防治措施。统筹做好新建码头和现有码头的环境污染防治，落实“以新带老”要求，补齐环境保护短板。完善并落实港口污染控制和船舶污染物接收转运、处置方案加强全过程监管，确保各类污染物得到妥善处置。完善码头初期雨水收集设施，初期雨水、冲洗废水等经预处理后优先回用，其余废水接管至后方污水处理厂集中处理，暂不具备接管条件的应提出切实可行的污染治理措施满足环境管理要求：到港船舶生活污水、船舶油污水委托第三方接收清运。加强危化品码头及罐区的挥发性有机物排放管控，强化油气回收和废气治理。严格控制船舶大气污染物排放，干散货装卸、堆存应进一步提升绿色化水平，优先采取全封闭措施。加强港口施工运营期噪声污染防治确保符合生态环境保护要求。固体废物应按照要求规范收集处置。相关污染防治措施及要求应纳入《规划》，同步落实。; 本项目落实“以新带老”要求，完善并落实港口污染控制措施，对船舶污染物接收转运、处置方案进行全过程监管，各类污染物得到妥善处置。 本项目依托现有码头初期雨水收集设施，初期雨水、冲洗废水等经预处理后优先回用，其余废水接管至后方污水处理厂集中处理。 到港船舶生活污水、船舶油污水委托第三方接收清运。 本项目不属于危化品码头，不设置罐区，不排放挥发性有机物。本项目依托现有件杂货码头，严格控制船舶大气污染物排放，件杂货装卸及其他货物直装直取业务不产生废气排放。 本项目运营期噪声经治理后可实现达标排放。各类固体废物合理处置，不外排。; 相符. （六）强港口生态保护和修复。《规划》实施过程中，应加强对豚类自然保护区、长江省级重要湿地、水产种质资源保护区等重要生态敏感区和水生生物的保护，实施生态补偿和修复。新坝作业区应实施严格的航道管理，合理控制进出港船舶数量和航速，进港船舶不得进入镇江长江豚类省级自然保护区核心区、缓冲区。2025年底前，拆除位于生态保护红线内的已关停海德石化码头和位于生态空间管控区域内的国裕船厂码头（455米）并完成退出码头岸线生态修复。; 本次技改项目不新增岸线，不新增吞吐量，依托现有码头岸线设施，不涉及长江豚类自然保护区、长江省级重要湿地、水产种质资源保护区等重要生态敏感区和水生生物的保护。; 相符. （七）建立健全生态环境长期监测体系。建立涵盖水、生态大气、土壤、地下水等要素的常态化监测体系，根据监测结果和生态环境质量变化情况，及时优化《规划》建设内容、生态环保措施和运营管理等。; 本项目按法律法规要求落实水、生态、大气、土壤、地下水等要素的常态化监测。; 相符. （八）加强后续管理。建立扬州港生态环境管理体系，明确职责和制度，推进各项生态环境保护、修复和风险防范措施落实。《规划》实施五年后，应开展环境影响跟踪评价，依法将评价结果报告或通报相关主管部门。在《规划》修编或调整时应依法开展环境影响评价。; 本项目建设单位江苏省扬州港务集团有限公司是责任主体，负责推进各项生态环境保护、修复和风险防范措施的落实。; 相符. 对《规划》包含的建设项目环评的意见： 《规划》中所包含的近期建设项目在开展环境影响评价时应遵循《报告书》主要结论和审查小组意见，重点评价项目实施对水源保护区、重要湿地、水产种质资源保护区、豚类自然保护区等环境保护目标的影响以及环境影响减缓措施的可行性、环境风险防范措施的有效性等内容。强化生态保护、污染防治、环境风险防范等措施的落实，加强生态修复和补偿，预防或者减缓项目实施可能产生的不良环境影响。规划环评中协调性分析、生态环境现状调查监测等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 本次技改项目不新增岸线，不新增吞吐量，依托现有码头岸线设施，仅新增货种，本项目实施不涉及水源保护区、重要湿地、水产种质资源保护区、豚类自然保护区等环境保护目标的影响。 本项目根据新增货种落实相应的环境影响减缓措施和风险防范措施，减轻项目实施可能产生的不良环境影响。; 相符. 由上表知，本项目符合《省生态环境厅关于<扬州港总体规划（2035年）环境影响报告书>的审查意见》（苏环审[2024]67号）的要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1. 产业政策相符性 本项目已在扬州经济技术开发区管委会备案，项目代码为：2502-321071-89-05-143061，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，与相关产业政策相符。对照《市场准入负面清单（发改体改规〔2022〕397 号）》，本项目不属于禁止准入类。 因此，本项目符合产业政策要求。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号） 根据《江苏省生态空间管控区域规划》，最近的生态空间管控区域为东侧1.6 km处的京杭大运河（邗江区）洪水调蓄区，本项目不占用江苏省生态空间管控区域范围，与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）不冲突。 ②《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号） 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离项目最近的江苏省国家级生态保护红线区域南侧1.25 km处的镇江长江豚类省级自然保护区。本项目选址不在江苏省国家级生态红线区域范围内，符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》中相关要求。 本项目与“江苏省生态空间保护区域”以及“江苏省国家级生态保护红线”位置关系图见附图4。 （2）环境质量底线 根据扬州市生态环境局网站公布的《2023年扬州市年度环境质量公报》，扬州市空气污染指标的臭氧超标，PM2.5、PM10、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳达标；2023年，长江扬州段、京杭运河扬州段总体水质为Ⅱ类，仪扬河、北澄子河、新通扬运河、三阳河总体水质为Ⅲ类。宝应湖总体水质为Ⅲ类，高邮湖、邵伯湖总体水质为Ⅳ类。15个国考断面优Ⅲ类比例为86.7%、无劣Ⅴ类水体，符合考核标准；47个省考及以上断面水质优Ⅲ类比例为95.7%、无劣Ⅴ类断面，符合考核标准。项目所在地为3类声环境功能区。 本项目运营过程中会产生一定的废气、废水、噪声、固废等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，固废均得到合理处置，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 （3）资源利用上线 本次技改项目不新增岸线，不新增吞吐量，依托现有码头岸线设施，仅新增货种，利用现有工业用地，不占用新的土地资源，项目不属于生产型企业，不涉及生产性原辅料，项目用水、电、气等能源来自市政管网供应，柴油外购，市场供应量充足。因此，项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》的相符性说明具体见下表。 表1-2 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析 序 号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 经查《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类; 相符. 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目不属于文件中限制类、禁止类用地项目; 相符. 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类项目中; 相符. 《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》江苏省实施细则; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022年版》江苏省实施细则中禁止项目; 相符. 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 3、与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析 本项目位于江苏省扬州经济技术开发区扬州港区3#泊位码头（长江下游镇扬河段，焦山水 道六圩弯道中段北岸），根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，本项目属于江苏省重点区域（流域）生态环境分区——长江流域。相符性分析情况如下： 表1-3 与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果的相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 江苏省省域生态环境管控要求. 空间布局约束; 1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 相符。 1.本项目符合相关文件的要求。 2.本项目不涉及需要重点保护的岸线、河段和区域。 3.本项目不属于化工生产企业。 4.本项目不属于钢铁行业。 5.本项目不属于重大民生项目、重大基础设施项目。. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 相符。 项目废气达标排放，污染物排放总量在区域内平衡，不会突破生态环境承载力。. 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 相符。 1.本项目不涉及饮用水水源。 2.本项目不属于化工行业。 3.项目建成后将修订环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。. 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 相符。 1.本项目不属于高耗水行业。 2.项目不占用基本农田，满足土地资源总量要求。 3.生产过程中使用电能，不使用高污染燃料，符合禁燃区的相关要求。. 长江流域. 空间布局约束; 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。; 相符。 1.本项目符合文件的要求。 2.本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田。 3.本项目不属于禁止建设的项目。 4.本项目不属于港口码头和过江干线通道项目。 5.本项目不属于独立焦化项目。. 污染物排放管控; 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 相符。 项目执行污染物排放总量控制制度，不涉及废水排放。. 环境风险防控; 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 相符。 1.本项目不属于石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业。 2.本项目不涉及饮用水水源地。. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 相符。 本项目不属于化工项目和尾矿库项目。. 综上，本项目符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的要求。 4、与《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于扬州港区3#泊位码头（长江下游镇扬河段，焦山水道六圩弯道中段北岸），位于扬州经济技术开发区（包含扬州综合保税区），属于重点管控单元。本项目与《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性分析见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表1-4 本项目与《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性分析 维度; 要求; 本项目情况; 相符性 分析. 扬州市市域生态环境管控要求. 空间布局约束; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 2.严格执行《中共扬州市委 扬州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（扬发〔2019〕8号）、《扬州市“两减六治三提升”专项行动方案》（扬发（2017）11号）、《扬州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（扬府办发〔2018〕115号）、《扬州市水污染防治工作实施方案》（扬府发〔2016〕96号）、《扬州市土壤污染防治工作方案》（扬府发〔2017〕102号）、《扬州市城市总体规划（2011-2020 年）》（国办函〔2015〕132号）、《扬州市主体功能区实施规划》等文件要求。; 本项目满足相关文件要求。; 相符. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.根据《扬州市生态环境保护“十三五”规划》，2020年扬州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放量不得超过4.51万吨/年、0.5978万吨/年、1.41万吨/年、0.104万吨/年、3.73万吨/年、5.19万吨/年、7.56万吨/年。2025年扬州市主要污染物排放量达到省定要求。; 本项目不突破生态环境承载能力，污染物排放总量在区域内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。 2.严格落实《扬州市突发环境事件应急预案》（扬府办发〔2015〕139 号）、《扬州市重污染天气应急预案》（扬府办发〔2019〕41 号）等文件要求。 3.强化饮用水水源环境风险管控，建成应急水源工程。 4.完善废弃危险化学品等危险废物（以下简称“危险废物”）、重点环保设施和项目、涉爆粉尘企业等分级管控和隐患排查治理的责任体系、制度标准、工作机制；重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系，严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为。; 1、本项目满足文件要求。 2、本项目落实文件要求。 3、本项目不涉及饮用水水源地。 4、本项目产生的危险废物在厂内安全暂存，委托有资质单位处置，不外排。; 相符. 资源利用效率要求; 1.根据《扬州市水利“十三五”发展规划》，2020年扬州市用水总量不得超过 40.8 亿立方米/年。 2.根据《扬州市土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》，2020年全市耕地保有量不低于300606.7公顷，基本农田保护面积不低于 247308.8公顷。 3.根据《扬州市节能“十三五”发展规划》，2020年煤炭占能源消费总量的60%以内，确保完成省下达的目标任务。 4.扬州经济技术开发区、广陵区、邗江区、江都区、仪征市、宝应县全部区域和高邮市部分区域（城市建成区、生态红线区）禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别选择《高污染燃料目录》中的“III 类（严格）”类别，具体为：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; 1、本项目不属于高耗水项目。 2、本项目不占用基本农田，不新增占用土地。 3、本项目不使用燃煤。 4、本项目不使用高污染燃料。; 相符. 扬州市重点管控单元生态环境准入清单 扬州经济技术开发区（包含扬州综合保税区）. 空间布局约束; （1）优先发展绿色光电产业、汽车及零部件产业、高端轻工产业、军民融合产业、高端装备制造产业、生产性服务业、生活性服务业、现代农业等主导产业。 （2）太阳能光伏产业：限制发展太阳能级多晶硅还原电耗小于80 千瓦时/千克，多晶硅产品不满足《硅多晶》（GB/T12963）2 级品以上要求的多晶硅加工，硅基、CIGS、CdTe 及其他薄膜电池组件的光电转换效率分别低于12%、13%、13%、12%硅棒\硅锭加工，多晶硅电池和单晶硅电池的光电转换效率分别低于18.5%和20%、多晶硅电池组件和单晶硅电池组件光电转换效率分别低于16.5%和17%的晶硅电池生产。禁止发展综合电耗大于200 千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产线；禁止引进硅锭年产能低于1000 吨、硅棒年产能低于1000 吨、硅片年产能低于5000 万片的硅棒\硅锭加工，晶硅电池年产能低于200MWp、晶硅电池组件年产能低于200MWp 的晶硅电池生产。 （3）汽车及零部件：限制发展排放标准国三及以下的机动车用发动机、单缸柴油机制造项目，4 档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、低速汽车（三轮汽车、低速货车）的整车、零部件加工。禁止发展含电镀工艺的整车、零部件加工。 （4）高端装备：限制发展含喷涂加工等生产过程中大量使用有机溶剂的生产线，轧钢项目的海洋转井平台制造、节能电动机设备制造、钢管制造。禁止发展含电镀工艺，含表面处理涉及磷化工序。 （5）高端轻工：限制发展牙膏生产线，聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜， 常规聚酯的对苯二甲酸二甲酯（DMT）法生产工艺，浓缩苹果汁生产线，新建、扩建古龙酸和维生素C 原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12 (综合利用除外)、维生素E 原料生产装置的日化用品、家庭护理用品食品饮料制造。 （6）造纸：禁止引进单条年生产能力3.4 万吨以下的非木浆生产线，年生产能力5.1 万吨以下的化学木浆生产线，单条年生产能力1 万吨及以下以废纸为原料的制浆生产线，幅宽在1.76 米及以下并且车速为120 米/分以下的文化纸生产线，幅宽在2 米及以下并且车速为80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线，石灰法地池制浆设备，年产3.4 万吨以下草浆生产装置，年产1.7 万吨以下化学制浆生产线，槽式洗浆机（2017年12 月前淘汰），地池浆制浆工艺（宣纸除外）（2017年12 月前淘汰），侧压浓缩机（2017 年12 月前淘汰）。 （7）纺织印染：禁止引进未经改造的74 型染整设备，蒸汽加热敞开无密闭的印染平洗槽，使用年限超过15年的国产和使用年限超过20 年的进口印染前处理设备、拉幅和定形设备、圆网和平网印花机、连续染色机，使用年限超过15 年的浴比大于1:10 的棉及化纤间歇式染色设备，落后型号的印花机、热熔染色机、热风布铗拉幅机、定形机，使用直流电机驱动的印染生产线，印染用铸铁结构的蒸箱和水洗设备、铸铁墙板无底蒸化机、汽蒸预热区短的L 型退煮漂履带汽蒸箱，使用禁用的直接染料、冰染色基（C.I.冰染色基11、48、112、113）进行染色的产品。 （8）制革加工：禁止引进年加工蓝湿皮能力3 万标张牛皮以下的制革生产线，年加工生皮能力5 万标张牛皮以下的制革生产线，年加工皮革3 万张（折牛皮标张）以下的制革生产装置/生产线，撒盐保藏鲜皮的原皮保藏工艺、甲醛、富马酸二甲酯、五氯苯酚、铬、芳香胺、6 种邻苯二甲酸酯、有机锡化物(DBT 和TBT)、铅、镉、镍等超皮革产品安全质量限制的产品，生产中使用砷、汞、林单、五氯苯酚的皮革产品。 （9）家庭护理用品：禁止引进常规聚酯（PET）间歇法聚合生产工艺及设备。 （10）食品加工：禁止引进生产能力150 瓶/分钟以下（瓶容在250 毫升及以下）的碳酸饮料生产线。 （11）家电制造：禁止引进以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线。 （12）禁止发展煤化工产业、石油化工产业、钢铁产业、化工合产业、电解铝产业、水泥产业。; 1、本项目为[G5532]货运港口，不属于限制和禁止进入的项目。; 相符. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。 （2）年废气污染物排放量：二氧化硫7927.35 吨/年，氮氧化物8697.68 吨/年，烟粉尘2108.26 吨/年，挥发性有机物3077.63 吨/年。 （3）年废水污染物排放量：化学需氧量4959.26 吨/年，氨氮247.95 吨/年，总磷46.57 吨/年。总量指标纳入六圩污水处理厂总量范围内。; 本项目实施污染物总量控制，采取有效措施减少主要污染物排放总量。 污染物排放总量在区域内平衡。; 相符. 环境风险防控; （1）园区应建立环境风险防控体系，编制开发区突发环境事件应急预案，储备足够的应急物资，定期组织应急演练。 （2）园区内工业区与居住区之间设置100米的安全防护距离。; 建设单位按要求对环境风险防范和应急预案进行及时修编并备案，加强日常应急管理演练。 本项目根据新增货种配备相应的应急设施和物资，保证全厂应急能力与环境风险相匹配。 本项目周边500 m范围内无居住区。; 相符. 资源利用效率要求; （1）用水总量上限36.39 亿立方米。 （2）土地资源总量上限108.24 平方公里。 （3）长江岸线开发利用，生产岸线利用上限8.99 公里; 1.本次技改项目不新增用水； 2.本项目不新增用地。 3. 本项目依托现有码头岸线设施，不新增占用岸线。; 相符. 综上，本项目与《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求相符。 本项目在江苏省生态环境分区管控综合查询平台的查询结果见附件10。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 “扬州港万吨级码头3号泊位工程”于2002年8月8日取得江苏省环境保护厅的环评批复（苏环管[2002]83号），于2003年建成投产，泊位等级为3万吨级，码头长度261 m。该项目于2017年1月通过验收，取得扬州市环境保护局的验收意见（见附件）。 为提高码头的靠泊等级、满足大型船舶靠泊后对码头装卸作业及运输效率要求和适应风电叶片出港运输需求，2018年，建设单位投资12000万元，建设“扬州港扬州港区 3#泊位码头结构改扩建工程”，对3#泊位码头结构及相关配套设施进行改造，以形成具备大件运输出港条件的 4万吨级件杂货泊位 1个。同时对水工结构进行改造，并在码头面板下新建 2座集污池，在原生活污水化粪池附近新建 1座初期雨水收集池，在原机修间附近新建危废暂存间，不改变 3#泊位的岸线长度和陆域堆场主要结构。 该项目建成后年吞吐量 68万吨，其中风电叶片3万吨、木材50万吨、钢材 10万吨，汽车零部件2万吨，机械装备3万吨，该项目于2019年2月15日取得扬州经济技术开发区管委会的批复（扬开管环审[2019]9号，见附件），并于2020年8月25日通过自主竣工环保验收（验收意见见附件）。 随着市场的发展和区域产业升级，进出港的货物种类发生了变化。因此建设单位拟建设“扬州港区3#泊位码头增加货种项目”，依托现状码头泊位及相关设施，不新增货物吞吐量，仅新增货种包括：1.以锂电池、储能柜及新能源汽车整车为主的第 9 类危险货物直装直取装卸（不进行堆场储存）；2.以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物直装直取装卸（不进行堆场储存）；3.镍铁合金制品场地堆存及码头装卸。 本项目于2025年2月12日经扬州经济开发区行政审批局登记（项目代码：2308-320830-89-05-893901）。 遵照《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）以及《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施），本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年修订）可知，本项目属于其中“五十二、交通运输业、管道运输业—139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头—其他”，应编制环境影响报告表。 受江苏省扬州港务集团有限公司委托，我单位苏交科集团股份有限公司承担本项目的环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，经过现场勘察、收集资料及相关工程分析基础上，编制了《江苏省扬州港务集团有限公司扬州港区3#泊位码头增加货种项目环境影响报告表》，呈报生态环境主管部门审批。 （二）建设内容 本次技改项目不新增用地和岸线，依托现有码头岸线设施。项目的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程的规模及内容见表2-1。 |
| --- | --- |

|  | 表2-1 本项目工程组成一览表 类别; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 技改前; 技改后; 变化情况. 主体 工程; 码头; 4万吨级件杂货码头，泊位长度为 261 m，面宽 45 m，码头前沿设计泥面标高-12.8 m，江侧宽度 62 m，呈喇叭形设计。; 4万吨级件杂货码头，泊位长度为 261 m，面宽 45 m，码头前沿设计泥面标高-12.8 m，江侧宽度 62 m，呈喇叭形设计。; /; 依托现有. 引桥; 1#引桥长144.2 m，宽 9 m，2#引桥长129.41 m，宽12 m，引桥上下游侧最宽处总宽度为62 m；3#引桥长114.62 m，宽9 m; 1#引桥长144.2 m，宽 9 m，2#引桥长129.41 m，宽12 m，引桥上下游侧最宽处总宽度为62 m；3#引桥长114.62 m，宽9 m; /; 依托现有. 装卸设施; 4台门座起重机，包括MQZ 16 t/33 m-25 t/24 m、2台MQ40 t-43 mA8、MQ型40 t; 4台门座起重机，包括MQZ 16 t/33 m-25 t/24 m、2台MQ40 t-43 mA8、MQ型40 t; /; 依托现有. 其他; CF900锥型橡胶护舷，1000 kN系船柱; CF900锥型橡胶护舷，1000 kN系船柱; /; 依托现有. 辅助 工程; 办公楼; 1栋，3层，建筑面积1795.4 m2; 1栋，3层，建筑面积1795.4 m2; /; 依托现有. 公用 工程; 供水系统; 用水量72992 m3/a; 用水量82992 m3/a; /; 船舶生活用水由市政管网供给；生产用水为市政自来水；离港船舶增加，船舶备水量增加10000 m3/a。. 排水系统; 排水量50599.2 m3/a; 排水量50599.2 m3/a; /; 生活污水经化粪池处理后与初期雨水、码头面冲洗废水共同纳管排放. 供电系统; 用电量60万kWh/a; 用电量60万kWh/a; /; 来自市政电网. 岸电系统; 600 kVA半智能岸电1台，300 kVA半智能岸电1台，160 kVA智能一体化岸电1台; 600 kVA半智能岸电1台，300 kVA半智能岸电1台，160 kVA智能一体化岸电1台; /; 提托现有. 通信系统; 无线电通信系统、工业电视系统等; 无线电通信系统、工业电视系统等; /; 依托现有. 环保 工程; 废水治理; 生活污水; 经化粪池处理; 经化粪池处理; /; 纳管排放六圩污水处理厂. 码头平台初期雨水; 1#集污池100 m3，2#集污池100 m3; 1#集污池100 m3，2#集污池100 m3; /. 码头平台冲洗水. 厂区初期雨水; 雨污水收集池1860 m3; 雨污水收集池1860 m3; /. 废气治理; 汽车运输扬尘; 无组织排放，采用定时洒水、合理安排作业时间抑尘; 无组织排放，采用定时洒水、合理安排作业时间抑尘; /; 达标排放. 柴油燃烧废气、汽车尾气; 无组织排放; 无组织排放; /; 达标排放. 船舶废气; 无组织排放; 无组织排放; /; 达标排放. 固废治理; 一般工业固废; 暂存一般工业固废暂存间、外售综合利用; 暂存一般工业固废暂存间、外售综合利用; /; 零排放. 危险废物; 安全暂存于厂区危废暂存间内（25 m2），定期委托有资质的单位统一处置; 安全暂存于厂区危废暂存间内（25 m2），定期委托有资质的单位统一处置; /. 噪声治理; 厂房隔声、减振，降噪量≥20 dB（A）; 厂房隔声、减振，降噪量≥20 dB（A）; /; 厂界噪声达标排放. 贮运 工程; 堆场; 总面积115110 m2，包括： 301场：21375 m2，北侧10688 m2堆放木材（5344 m2）和钢铁（5344 m2），南侧10687 m2堆放木材； 302场：38352 m2，堆放风电叶片、机械设备、汽车零部件； 303场：35861 m2，堆放风电叶片、机械设备、汽车零部件； 304场：19522 m2，堆放木材; 总面积115110 m2，包括： 301场：21375 m2，北侧10688 m2堆放木材（5344 m2）和钢铁（5344 m2），南侧10687 m2堆放镍铁合金制品 302场：38352 m2，堆放风电叶片、机械设备、汽车零部件； 303场：35861 m2，堆放风电叶片、机械设备、汽车零部件； 304场：19522 m2，堆放镍铁合金制品; 堆场面积不变; 木材堆场减少30200平方，用于镍铁合金制品堆存. |
| --- | --- |

|  | （三）项目产品、原辅料、设备情况 1、项目产品及产能 本项目属于[G5532]货运港口，不属于生产型建设项目，经营货种变化情况见下表。 表2-2 本项目经营货种及变化情况一览表（单位：万吨） 货种; 包装 形态; 吞吐量; 出港; 进港; 备注. 技改 前; 技改 后; 变化 量; 技改 前; 技改 后; 变化 量; 技改 前; 技改 后; 变化 量. 风电叶片; 件杂; 3; 3; 0; 3; 3; 0; 0; 0; 0; /. 木材; 件杂; 50; 2; -48; 0; 0; 0; 50; 2; -48; 本项目不运载熏蒸 木材，且不在本厂 区内进行木材熏蒸. 钢材; 件杂; 10; 10; 0; 1; 1; 0; 9; 9; 0; /. 汽车零部件; 件杂; 2; 2; 0; 0.5; 0.5; 0; 1.5; 1.5; 0; /. 机械装备; 件杂; 3; 3; 0; 0.5; 0.5; 0; 2.5; 2.5; 0; /. 锂电池; 件杂; 0; 4; +4; 0; 3.5; +3.5; 0; 0.5; +0.5; /. 储能柜; 件杂; 0; 4; +4; 0; 3.5; +3.5; 0; 0.5; +0.5; /. 新能源整车; 件杂; 0; 4; +4; 0; 3.5; +3.5; 0; 0.5; +0.5; /. 氢氧化钠; 吨袋; 0; 4; +4; 0; 3.5; +3.5; 0; 0.5; +0.5; /. 镍铁合金制品; 件杂; 0; 32; +32; 0; 16; +16; 0; 16; +16; /. 合计; 68; 68; 0; 5; 35; +30; 63; 33; -30; /. 表2-3 本项目货物来源流向规格一览表 序号; 货种; 来源; 流向; 规格尺寸. 风电叶片; 扬州经济技术开发区; 澳大利亚; 单片重量 20～50吨， 长度 64～85 m. 木材; 巴新; 张家港、浙江; 单支 2.5吨，长度 4-25 m. 钢材; 安徽、淮安; 湖北、重庆; 单卷 15-20吨. 汽车零部件; /; /; /. 机械装备; 越南; 朝鲜; 单件 30-60吨. 锂电池; 天长; 欧洲; 单托2.5吨. 储能柜; 江西; 欧洲、非洲; 单件25吨. 新能源整车; 徐州; 非洲; 单车28吨. 氢氧化钠; 安徽; 非洲; 吨袋装，1 t/袋. 镍铁合金制品; 印度尼西亚; 欧洲、非洲; 大块状，见下图. 图1-1 镍铁合金制品照片 2、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2-4 主要装卸设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 用途. 技改前; 技改后; 变化量. 门座式起重机; MQZ 16 t/33 m-25 t/24 m; 1; 1; 0; 装卸. MQ40 t-43 mA8; 2; 2; 0; 装卸. MQ型40 t; 1; 1; 0; 装卸. 电动重型集卡; /; 6; 6; 0; 运输. 电动叉车; /; 4; 4; 0; 运输. 柴油正面吊; XCS7031、XCS70S1，功率265 kW; 2; 2; 0; 装卸. 本项目不涉及岸线及水工建筑物改造，码头设计代表船型与现有项目一致，具体见下表。 表2-5 码头设计代表船型主尺度表 种类; 船舶吨级 DWT（t）; 主尺度（m）. 型长; 型宽; 型深; 满载吃水; 控制吃水. 杂货船; 40000 （35001~55000）; 200; 32.2; 19.0; 12.3; 11.36. 多用途件杂货船（“长江”轮）; 36947; 188.34; 27.4; 16.0; 11.20; /. 件杂货船（“航海传奇”轮）; /; 199.20; 30.5; 16.4; 11.823; 11.36. 件杂货船（“海达星”轮）; /; 198; 31; 19; 12.319; 11.36. 3、水平衡 本项目建成后全厂废水主要来自到港船舶舱底含油污水（W1）、船舶生活污水（W2）、码头面冲洗废水（W3）、码头面初期雨水（W4）、陆域初期雨水（W5）、码头生活污水（W6）等。 本次技改项目不新增定员，无食堂和宿舍，不新增生活污水。 本次技改项目不新增吞吐量，仅新增货种，但是进出港货物量、到港、离港船舶数量发生变化，因此船舶舱底油污水、船舶生活污水量、离港船舶备水量发生变化。 具体产生情况如下： ① 到港船舶舱底油污水（W1） 到港船舶机舱底由于机械运转等产生一定量的油污水。 现有项目进港63万吨货物/a，到港船舶平均200艘/a。本次技改后，根据表2-2，进港货物量为33万吨，折算年到港船舶约105艘次。 类比上海港的进出港船舶及油污水的年产生量约为 0.45 t/艘，估算本项目技改后全年舱底油污水发生量为47.25 t/a，其石油类和 COD浓度分别为5000 mg/L和400 mg/L。船舶舱底油污水由船舶公司委托扬州市沿港船舶服务有限公司处理，不在本码头所在水域排放。 ② 船舶生活污水（W2） 按照交通部有关规定，每个船员用水量约 190 L/d，排水量约为 152 L/d。 根据设计代表船型，平均每艘船的船员按15人计，现有项目年到港船舶200艘次。本次技改后，根据表2-2，进港货物量为33万吨，折算年到港船舶约105艘次。 3万吨船的卸船时间约为 24 h，估算本次技改项目船舶生活污水量约为 239.4 t/a，由船舶公司委托扬州市沿港船舶服务有限公司处理，不在本码头所在水域排放。 ③ 离港船舶备水 本次技改后出港货物为35万吨/a，根据建设单位的生产运营经验数据，离港船舶备水量约为货物离港量的20%，为7万吨/a。该部分水量被船舶带走，不产生废水排放。 ④冲洗废水（W3） 主要为码头平台和引桥冲洗水，本次技改项目冲洗面积和次数不变，因此冲洗废水产生量不变。 冲洗污水发生次数取 180次/年，每次冲洗用水量为6.25 m3，废水产生系数取0.8，废水产生量约 5 m3/次，则码头冲洗废水总排放量为 900 t/a，主要污染物为SS、总磷和氨氮，经管道收集汇入码头平台下方集污池（2个，100 m3/个，共200 m3），再接管至六圩污水处理厂处理。 ⑤ 初期雨水（W4、W5） 本次技改项目汇水面积不变，初期雨水量产生量不变，按下式计算： 式中： Q—雨水设计流量，L/s； Ψ—径流系数，取 0.8； F—汇流面积（hm2）； q—暴雨量，L/s·hm2，采用扬州地区暴雨强度公式计算： 式中： 式中： q——设计暴雨强度，L/s·hm2； P——重现期，取1年； t——降雨历时，取20 min； 码头面初期雨水W4：汇流面积：3#泊位港区面积 12000 m2（1.2 hm2）。暴雨量q计算得167.9 L/s·hm2，按初期雨水15 min计算，则初期雨水流量为181.3 t/次。 年暴雨次数取 20次，则本项目初期雨水量为 3626.6 t/a，由于运输货种中主要有木材、风电叶片、钢材、镍铁合金制品等，初期雨水中主要污染物为COD、 SS、总磷和氨氮、石油类等，经管道收集汇入码头平台下方集污池（2个，100 m3/个，共200 m3），再接管至六圩污水处理厂处理。 陆域初期雨水W5：汇流面积：3#泊位港区面积 120980 m2（12.10 hm2）。暴雨量 q计算得167.9 L/s·hm2，按初期雨水15 min计算，则初期雨水流量为 1828.4 t/次。 年暴雨次数取 20次，则本项目初期雨水（W5）量为 36568.6 t/a，由于运输货种中主要有木材、风电叶片、钢材、镍铁合金制品等，初期雨水中主要污染物为COD、SS、总磷和氨氮、石油类等，经管道收集汇入初期雨水收集池（1个，1860 m3），再接管至六圩污水处理厂处理。 ⑥ 生活污水（W6） 本次技改项目不新增定员。生活污水产生量不变，为9504 t/a。 ⑦ 绿化消防用水 本次技改项目不新增绿化面积和消防用水量。全厂绿化和消防用水量不变，为900 t/a。 此外，本项目船舶废水还涉及压舱水，该部分废水可直接排入长江，在此不作考虑。 本项目建成后3#泊位码头水量平衡见下图。 船舶舱底油污水 新鲜水 82992 码头生活污水 接管至六圩污水处理厂集中处理 交由有资质的单位处置 损耗1463 船舶生活污水 陆域初期雨水 码头面初期雨水 码头面 冲洗废水 绿化消防用水 离港船舶备水 化粪池 初期雨水收集池 集污池 10967 47.25 239.4 9504 9504 36568.6 4526.6 36568.6 3626.6 1125 50599.2 损耗225 900 4526.6 900 损耗900 70000 70000 船舶带走 286.65 图2-2 全厂水平衡图（t/a） （四）劳动定员及工作制度 现有项目定员176人，码头运营 330天/年。三班制，每天作业 21小时。厂内不设置食堂和宿舍。 （五）厂区平面布置 扬州港 3＃泊位位于长江下游镇扬河段，焦山水道六圩弯道中段北岸，距上游扬州第二电厂3.5万吨煤码头50 m，距下游万吨级多用途泊位2#泊位约247 m，离京杭大运河入口约3.5 km。地理位置见附图1。 场地南端为泊位，沿岸线布置4台门座式起重机，泊位后方是装卸区，装卸区后方是各货种堆场，厂区平面布置图见附图3。 各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便不同货种的运输，厂区平面布置较合理。 （六）项目周围环境概况 码头南临长江，北侧为现有项目堆场，西侧为扬州第二发电厂煤码头，东侧为卞港河，隔河为中央储备粮扬州直属库。本项目周边现状见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产排污环节： 本次技改项目依托现状码头泊位及相关设施，不新增货物吞吐量，仅新增货种包括：1.以锂电池、储能柜及新能源汽车整车为主的第 9 类危险货物直装直取装卸（不进行堆场储存）；2.以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物直装直取装卸（不进行堆场储存）；3.镍铁合金制品场地堆存及码头装卸。 不同货种装卸流程如下： （1）以锂电池、储能柜及新能源汽车整车为主的第 9 类危险货物 货车运输 以锂电池、储能柜及新能源汽车 整车为主的第 9 类危险货物 吊装 N G1-1运输扬尘，G1-2汽车尾气，N 货船 吊装 以锂电池、储能柜及新能源汽车 整车为主的第 9 类危险货物 G1-1运输扬尘，G1-2汽车尾气，N 码头待装区 码头待装区 货车运输 驶离港区 N 装船流程 卸船流程 图2-3 第 9 类危险货物装卸工艺流程图 工艺流程简述： 以锂电池、储能柜及新能源汽车整车为主的第 9 类危险货物在码头直存直取，不在码头堆存，在码头装卸区等待装船/装车，停留时间不超过12 h。 ①装船流程： 外部货车将货物运输至码头装卸区域，用门座式起重机将锂电池、储能柜、新能源车或装有新能源车的框架箱吊起，暂存于装卸区。货轮到港停泊后，再利用门座式起重机，将锂电池、储能柜、新能源车或装有新能源车的框架箱吊装上船。 锂电池和储能柜采用木质材料外包装，新能源汽车整车为裸车，均采用6轴重型集卡运输，直接驶入码头装卸区域，车货总重不超过49吨，载货量35吨左右。吊装时使用钢丝绳、吊架、吊带、吊梁等工索具进行吊装，工作人员确保挂点正确，安全吊装。其中，新能源汽车整车等采用吊梁加抱胎器的吊装方式；装有储能柜及锂电池的框架箱利用吊梁加挂钩的吊装方式，根据配载要求吊至舱内或甲板上，再进行捆扎固定。锂离子电池、储能柜、新能源车装船前需进行断电处理。 装船流程产生G1-1汽车运输扬尘，G1-2汽车尾气，N。门座式起重机为电力驱动，不产生燃料废气。 ②卸船流程： 货轮到港停泊好后，利用门座式起重机，将锂电池、储能柜、新能源整车吊装上岸，暂存于装卸区。货车到位后，再利用门座式起重机，将锂电池、储能柜、新能源整车吊装至外部货车上，货车驶离港区。 吊装要求和吊装流程与装船一致，确保挂点正确，安全吊装。 卸船流程产生G1-1汽车运输扬尘，G1-2汽车尾气，N。 （2）以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物 货车运输 以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物 吊装 N G2-1运输扬尘，G2-2汽车尾气，N 货船 吊装 以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物 G2-1运输扬尘，G2-2汽车尾气，N 码头待装区 码头待装区 货车运输 驶离港区 N 装船流程 卸船流程 图2-4 以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物装卸工艺流程图 工艺流程简述： 以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物在码头直存直取，不在码头堆存，在码头装卸区等待装船/装车，停留时间不超过12 h。 ①装船流程： 外部货车将氢氧化钠吨袋运输至临时待装区，用门座式起重机将吨袋吊起，暂存于临时待装区。货轮到港停泊好后，再利用门座式起重机，将氢氧化钠吨袋吊装上船。 氢氧化钠采用聚氨酯材料的吨袋包装，采用6轴重型集卡运输，直接驶入码头装卸区域，车货总重不超过49吨，载货量35吨左右。吊装时使用钢丝绳、吊架、吊带、吊梁等工索具进行吊装，工作人员确保挂点正确，安全吊装。 此工序产生G2-1运输扬尘，G2-2汽车尾气，N。门座式起重机为电力驱动，不产生燃料废气。 ②卸船流程： 货轮到港停泊好后，利用门座式起重机，将氢氧化钠吨袋吊装上岸，暂存于临时待装区。外部货车到位后，再利用门座式起重机，将氢氧化钠吨袋吊装至货车上。货车驶离港区。 此工序产生G2-1运输扬尘，G2-2汽车尾气，N。 （3）镍铁合金制品 由于进出港货种变化，木材吞吐量降低，木材堆场空出，本项目为货主提供镍铁合金制品堆存服务。 ①需要在堆场堆存 卸船 镍铁合金制品 货车运输 G3-3运输扬尘，G3-4汽车尾气，N N 出厂 厂内运输 卸船流程 装卸区 吊装 G3-1运输扬尘， N 装船流程 镍铁合金制品 N 出港 吊装上船 装卸区 厂内运输 吊装 G3-2柴油燃烧废气、N G3-1运输扬尘， N G3-2柴油燃烧废气、N 堆场 吊装 G3-2柴油燃烧废气、N 图2-5 镍铁合金制品装卸工艺流程图（需要在堆场贮存） 工艺流程简述： 本次新增货种镍铁合金制品全部为进口，在3#泊位码头中转，通过汽车运输至国内其他城市或通过水运转运至国内其他港口。 A、卸船流程： 货轮到港停泊好后，利用门座式起重机，将镍铁合金制品吊装上岸，暂存于装卸区。此工序产生噪声N。 镍铁合金制品分为散装镍铁合金和吨袋装镍铁合金。散装镍铁合金制品吊装时采用莲花式抓斗直接抓取装卸，吨袋装镍铁合金制品采用吊架、吊带等工索具进行吊装，保证挂点正确，安全吊装。 厂内电动重型集卡到位后，利用门座式起重机将装卸区的镍铁合金制品吊装至卡车上，运至后方堆场。此工序产生运输扬尘G3-1，噪声N。 利用柴油正面吊，将电动集卡上的镍铁合金制品吊装至堆场堆放。其中散装镍铁合金制品散装堆放、吨袋装镍铁合金合金制品可按吨袋堆高，最多堆放2层，散装和吨袋装镍铁合金制品全部用防尘网覆盖。此工序产生柴油燃烧废气G3-2，噪声N。 外部货车到位后，再利用柴油正面吊，将堆场的镍铁合金制品吊装货车上，出厂。此工序产生柴油燃烧废气G3-2，噪声N。 货车驶离堆场，产生G3-3运输扬尘，G3-4汽车尾气，N。 B、装船流程： 利用柴油正面吊，堆场堆放的镍铁合金制品吊装至厂内电动集卡上，此工序产生G3-2柴油燃烧废气、噪声N。 电动集卡将镍铁合金制品运输至码头面装卸区，此工序产生G3-1运输扬尘，N。 利用门座式起重机，将镍铁合金制品从电动集卡上，吊装至装卸区。此工序产生噪声N。 接驳船到港停泊好后，利用门座式起重机，将镍铁合金制品吊装上船，按要求堆存在甲板或船舱内，船舶出港。其中散装镍铁合金制品散装堆放、吨袋装镍铁合金合金制品可按吨袋堆高，最多堆放2层。此工序产生噪声N。 ②无需在堆场堆存 吊装 镍铁合金制品 货车运输 G3-3运输扬尘，G3-4汽车尾气，N N 出厂 卸船流程 装卸区 装船流程 镍铁合金制品 N 出港 吊装上船 装卸区 图2-6 镍铁合金制品装卸工艺流程图（无需在厂内贮存） 工艺流程简述： A.卸船流程： 货轮到港停泊好后，利用门座式起重机，将镍铁合金制品吊装上岸，暂存于装卸区区。此工序产生噪声N。 镍铁合金制品分为散装镍铁合金和吨袋装镍铁合金。散装镍铁合金制品吊装时采用莲花式抓斗直接抓取装卸，吨袋装镍铁合金制品采用吊架、吊带等工索具进行吊装，保证挂点正确，安全吊装。 外部货车到位后，再利用门座式起重机，将镍铁合金制品吊装至货车上。货车运输出厂。此工序产生G3-3汽车运输扬尘，G3-4汽车尾气，N。 B.装船流程： 镍铁合金制品在临时待装区暂存，最长停留时间不超过12 h。 接驳船到港停泊好后，利用门座式起重机，将镍铁合金制品吊装上船，按要求堆存在甲板或船舱内，船舶出港。其中散装镍铁合金制品散装堆放、吨袋装镍铁合金合金制品可按吨袋堆高，最多堆放2层。此工序产生噪声N。 项目主要产污工序分析： 结合项目主体工程、公用及辅助工程、环保工程等具体情况，项目主要产污环节及其主要污染物统计汇总列于下表。 表2-6 本次技改项目主要产污环节及其污染物汇总表 类别; 编号; 污染源; 污染物 类型; 主要污 染物; 产污 方式; 治理措施及去向. 废气; G1-1、G2-1、G3-1、G3-3; 货车运输; 运输扬尘; 颗粒物; 间断; 无组织排放. G1-2、G2-2、G3-4; 汽车尾气; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 间断; 无组织排放. G3-2; 吊装; 柴油燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 间断; 无组织排放. 废水; /; /; /; /; /; /. 噪声; N; 生产设备; 生产噪声; 噪声; 间断; 选用低噪声设备，采用减震隔声措施，减轻对周边环境的影响. 运输设备; 运输噪声; 噪声; 间断; 低速行驶，合理安排行驶路线，减轻对周边环境的影响. 固体 废物; /; /; /; /; /; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续落实情况 “扬州港万吨级码头3号泊位工程”于2002年8月8日取得江苏省环境保护厅的环评批复（苏环管[2002]83号），于2003年建成投产，泊位等级为3万吨级，码头长度261 m。该项目于2017年1月通过验收，取得扬州市环境保护局的验收意见（见附件）。 为提高码头的靠泊等级、满足大型船舶靠泊后对码头装卸作业及运输效率要求和适应风电叶片出港运输需求，2018年，建设单位投资12000万元，建设“扬州港扬州港区 3#泊位码头结构改扩建工程”，对3#泊位码头结构及相关配套设施进行改造，以形成具备大件运输出港条件的 4万吨级件杂货泊位 1个。同时对水工结构进行改造，并在码头面板下新建 2座集污池，在原生活污水化粪池附近新建 1座初期雨水收集池，在原机修间附近新建危废暂存间，不改变 3#泊位的岸线长度和陆域堆场主要结构。 该项目建成后年吞吐量 68万吨，其中风电叶片3万吨、木材50万吨、钢材 10万吨，汽车零部件2万吨，机械装备3万吨，该项目于2019年2月15日取得扬州经济技术开发区管委会的批复（扬开管环审[2019]9号，见附件），并于2020年8月25日通过自主竣工环保验收（验收意见见附件）。 建设单位江苏省扬州港务集团有限公司于2023年11月14日取得排污许可证，证书编号：91321000140711824W001U（见附件）。 2、现有工程污染物实际排放总量 （1）废水 根据建设单位2024年例行监测数据，污水总排口监测结果及污染物排放情况见下表： 表2-7 废水污染物排放总量一览表 检测项目; 接管浓度; 排放水量m3/a; 接管排放量t/a; 环评批复量t/a; 相符性分析. pH; 7.59; 9504*; /; /; /. 悬浮物; 69.58; 0.661; 18.813; 相符. 化学需氧量; 297.58; 2.828; 3.33; 相符. 氨氮; 33.08; 0.314; 1.106; 相符. 总磷; 1.49; 0.014; 0.405; 相符. BOD5; 7.83; /; 1.9; /. *根据现有项目环评报告，生活污水排放量9504 m3/a。 （2）废气 本项目不排放有组织废气，根据建设单位提供的例行监测数据，厂界无组织排放的颗粒物浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值（0.5 mg/m3）的要求。 （3）噪声 根据建设单位提供的例行监测数据，本项目东、西、北厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 现有项目一般工业固废外售综合利用，危险废物委托扬州企之友环保科技有限公司处置（处置协议见附件）。 各类固废合理处置，不外排。 3、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据扬州市生态环境局公开发布的《2023年扬州市年度环境质量公报》，六项基本污染物中NO2年均浓度为31μg/m3、SO2年均浓度为7μg/m3，PM10年均浓度为59μg/m3，均能够达到环境质量标准；PM2.5年均浓度为34μg/m3，达到环境空气质量二级标准；CO日均值第95百分位数为1.0 mg/m3达到质量标准要求，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为170μg/m3超过环境空气质量二级标准。因此项目所在区域O3不达标，空气质量达标判定结果详见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 项目; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 7 μg/m3; 60 μg/m3; 11.7; 达标. NO2; 年均浓度; 31 μg/m3; 40 μg/m3; 77.5; 达标. PM10; 年均浓度; 59 μg/m3; 70 μg/m3; 84.3; 达标. PM2.5; 年均浓度; 34 μg/m3; 35 μg/m3; 97.1; 达标. CO; 第95百分位数日均值; 1.0 mg/m3; 4 mg/m3; 25; 达标. O3; 第90百分位数最大8小时平均值; 170 μg/m3; 160 μg/m3; 106.3; 不达标. 因此，2023年扬州市空气质量监测指标中除O3超过环境空气质量二级标准外，其他污染物指标均能够达到环境空气质量二级标准限值要求，因此判定为不达标区。 根据《市大气污染防治联席会议办公室关于印发<扬州市2023年大气污染防治工作计划>的通知》，将坚持源头治理、标本兼治，突出重点攻坚、靶向治污，以“盯大户、查高值、控源头、降扬尘、强执法、促整改、抓联动”为治气攻坚路径，推进工作落实。坚持项目化减排，围绕产业结构调整、VOCs 综合整治、重点行业深度治理等工作，全市推进治气重点工程项目1300 项。 通过上述措施，将大大减少O3、PM2.5和PM10的产生，使空气质量达到二级标准。 2、地表水环境 根据《2023年扬州市年度环境质量公报》，2023年，长江扬州段、京杭运河扬州段总体水质为Ⅱ类，仪扬河、北澄子河、新通扬运河、三阳河总体水质为Ⅲ类。 15个国考断面优Ⅲ类比例为86.7%、无劣Ⅴ类水体，符合考核标准；47个省考及以上断面水质优Ⅲ类比例为95.7%、无劣Ⅴ类断面，符合考核标准。 3、声环境 （1）功能区噪声 根据《2023年扬州市年度环境质量公报》，2023年扬州市区功能区昼、夜间噪声达标率分别为97.5%、85.0%；江都区功能区昼、夜间噪声达标率分别为100%、95.8%；其它县（市、区）功能区昼、夜间噪声达标率均为100%。 （2）区域环境噪声 2023年，扬州市区区域环境噪声昼、夜间声环境质量均为三级（一般）；江都区区域环境噪声昼、夜间声环境质量均为二级（较好）；仪征市区域环境噪声昼、夜间声环境质量分别为一级（好）、二级（较好）；高邮市区域环境噪声昼、夜间声环境质量分别为二级（较好）、三级（一般）；宝应县区域环境噪声昼、夜间声环境质量等级均为三级（一般）。 （3）交通噪声 2023年，扬州市区昼间道路交通噪声平均等效声级为66.6 dB(A)，声环境质量等级为一级（好）；夜间道路交通噪声平均等效声级为58.7 dB(A)，声环境质量等级为二级（较好）。 本项目厂界外周边50 米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状监测。 4．生态环境质量现状 本项目位于江苏省扬州经济技术开发区扬州港区3#泊位码头，用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境现状评价工作。 5．电磁辐射现状 项目属于[G5532]货运港口，不属于新建或改建扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目无需开展电磁辐射现状评价工作。 6．地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目堆场和项目区地面已做好硬化和防渗漏措施，不存在土壤和地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境： 项目周边500 m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境： 项目厂界外50 m范围内无声环境保护目标见下表。 3、地下水环境： 项目厂界外500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境： 建设项目位于扬州经济技术开发区扬州港区3#泊位码头，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 （1）有机废气 厂界处废气无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准。具体见下表。 表3-2 大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表3中标准 污染物; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点. 二氧化硫; 0.4. 氮氧化物; 0.12. 非甲烷总烃; 4. 2、废水排放标准 本次技改项目不排放废水。 3、噪声排放标准 建设项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体数值见表3-3。 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; ≤65; ≤55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 危险废物的管理执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案的通知》（苏环办[2019]149 号）、《关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的意见》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十三、水上运输业—101水上运输辅助活动553—其他货运码头 5532”，不属于干散货码头，因此属于“登记管理”项目。 建设单位江苏省扬州港务集团有限公司于2023年11月14日取得排污许可证，证书编号：91321000140711824W001U（见附件）。本项目建成后，建设单位应按法律法规要求及时更新排污许可证。 2、污染物总量控制指标 本项目不新增货物吞吐量，不新增污染物排放量，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目不新增建设用地，不新增岸线，依托现有码头及岸线设施，无土建施工过程，无施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响和保护措施 一、废气 1、废气产生源强及措施 本项目在营运期排放的废气为无组织废气，主要为运输汽车尾气、运输扬尘、柴油燃烧废气。 （1）运输汽车尾气 本项目不新增货物吞吐量，运输量不变，因此本次技改项目不新增排放汽车尾气。 全厂汽车尾气排放情况见下表，在港区无组织排放。 表4-1 全厂汽车尾气排放情况一览表（t/a） 污染源; 污染物; 年产生量; 年排放量; 长; 宽; 高. 汽车尾气; SO2; 0.145; 0.145; 630; 300; 5. NOx; 1.99; 1.99. 非甲烷总烃; 0.20; 0.20. CO; 1.22; 1.22. 颗粒物; 0.02; 0.02. （2）运输扬尘 现有项目未核算运输扬尘产生和排放情况，本次环评补充分析如下： 运输扬尘产生情况与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度、道路表面粉尘量以及汽车载重量等有关，污染因子为TSP。可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/h，本项目货车在码头内行驶取平均速度10 km/h； W—汽车载重量，t，本项目六轴重型集卡载重量49 t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 道路表面粉尘量是指在一定面积（通常是1 m2）的地面上积累的粉尘重量。这个指标通常用来衡量道路清洁程度和空气质量。不同的城市和地区可能会有不同的标准来规定道路表面粉尘量的上限。例如，武汉市设定的标准是1 m2车行道路面尘土量不超过10 g。而北京市在2024年1月的监测数据显示，一级城市道路尘土残存量均值为8.2 g/m2，二级城市道路尘土残存量均值为11.0 g/m2。参照上述数据，现有项目P取0.01 kg/m2。 计算得，Q为0.07 kg/km·辆，现有项目进出港货运量68万吨/a，需六轴重型集卡13878辆/a，进出港行驶路线共计1100 m，则运输扬尘产生量1.069 t/a，在港区无组织排放。 （3）柴油燃烧废气 现有项目未核算柴油燃烧废气产生和排放情况，本次环评补充分析如下： 现有项目设置柴油正面吊2台，参照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014），污染物排放限值见下表。 表4-2 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段; 额定净功率 （Pmax）（kW）; CO (g/kWh); HC (g/kWh); NOx (g/kWh); HC+NOx (g/kWh); PM (g/kWh). 第四阶段; 130≤Pmax≤560; 3.5; 0.19; 2.0; /; 0.025. 每台柴油正面吊平均每日工作7 h，年工作时间2310 h。根据上表，计算得两台柴油正面吊废气污染物排放量合计为：CO 4.285 t/a，烃类0.233 t/a，NOx 2.449 t/a，颗粒物0.031 t/a，在港区无组织排放。 本项目为件杂货码头，不产生装卸粉尘和堆场扬尘。 本项目建成后，现有岸电设施可以投入使用，靠泊船舶不需要启动辅机，因此不产生船舶发动机废气。 表4-3 本项目建成后全厂无组织废气产生排放情况一览表 污染源; 污染物; 年产生量; 年排放量; 长; 宽; 高. 汽车尾气、运输扬尘、柴油燃烧废气; SO2; 0.145; 0.145; 630; 300; 5. NOx; 4.439; 4.439. 非甲烷总烃; 0.433; 0.433. CO; 5.505; 5.505. 颗粒物; 1.120; 1.120. 2、废气治理措施 项目所在地较开阔，无组织排放的废气有较好的扩散条件，同时建设单位采取了如下措施： （1）港区已配备洒水车与多功能清扫小车，以便及时对港区道路和装车区场地、进出闸口的地面增湿和清洁，控制二次扬尘。 （2）营运期加强对进入厂区的车辆管理，并在厂区内进行车辆限速，避免因地面扬尘对大气造成一定的污染。建议车辆采用优质燃料，降低TSP、SO2、NOx等废气的排放。 （3）船舶排放的废气控制主要从管理入手，本项目码头应制定船舶准入条件，要求进入本码头的船舶性能符合《防治船舶污染海洋环境管理条例》第十五条要求，符合已生效的《73/78防污公约》附则Ⅵ的相关规定，对不符合上述性能的船舶禁止进入本项目码头。 船舶靠港装卸物料时，应关闭主机减少船舶废气的排放，依靠岸电系统提供动力。 （4）避免在大风天气进行装卸作业，以减少无组织排放。 建设单位采取上述大气污染防治措施之后，废气污染物对大气环境的影响较小。 3、污染防治措施技术可行性分析 洒水降尘是一种常见的环境治理手段，通过洒水将水分喷洒到地面、建筑物和空气中，以起到降尘、净化空气和改善环境的目的。 洒水降尘主要通过有效地控制尘埃的生成和扩散，降低粉尘的浓度，从而减少空气中的悬浮颗粒物含量。洒水能迅速湿润尘土，使其增重，减少尘埃的飞扬，降低空气中的尘土颗粒的浓度，从而降低呼吸系统和眼睛的刺激风险，改善空气质量。 洒水除了减少尘埃和颗粒物的浓度外，还可以将空气中的有害气体降低到一定程度。洒水使得空气中的有害气体与水分接触，通过吸附、溶解等作用，吸收和清除有害物质，从而净化空气，保护人们的健康。 4、卫生防护距离 本项目不新增排放无组织废气，无需设置卫生防护距离。 5、环境监测计划 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），全厂废气监测计划如下表所示。 表4-4 项目有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界（上风向 1个点， 下风向3个点）; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准. 6、环境影响分析 根据评价区的环境质量现状结果可知，区域大气属于不达标区，超标因子为O3，评价范围内无一类区。按照扬州市制定的相应整改方案，大气环境会得到进一步改善。 本次技改项目仅新增货种，货物吞吐量不变，不新增排放废气污染物，无需设置卫生防护距离，对大气环境影响可以接受。 二、废水 本次技改项目依托现状码头泊位及相关设施，不新增货物吞吐量，仅新增货种，不新增定员，生活污水、初期雨水和码头冲洗废水产生量不变。本次技改项目不新增排放废水。 三、噪声 本次技改项目依托现有码头设施，不新增生产设备，无高噪声源，本项目对周边声环境影响较小。 四、固体废物 本次技改项目依托现状码头泊位及相关设施，不新增货物吞吐量，仅新增货种，本次技改项目不新增产生固体废物。 五、地下水、土壤 本项目码头装卸区域均已做好硬化及防渗工作，混凝土防渗是指在防渗混凝土（可采用防渗素混凝土、防渗钢筋混凝土和防渗钢纤维混凝土）内掺加水泥基渗透结晶型防水剂或表面刷水泥基渗透结晶型防水涂料、喷涂聚脲等构成防渗层，符合《地下水污染源防渗技术指南（环办土壤函[2020]72 号）》的规定。 本次涉及新增作业品种包括①以锂电池、储能柜及新能源汽车整车为主的第 9 类危险货物；②以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物；③镍铁合金制品。其中第8类和第9类货物在厂区内贮存，直装直取。镍铁合金制品依托现有堆场进行堆存，现有堆场已进行硬化，不存在污染地下水途径。镍铁合金制品堆存期间不存在大气沉降途径，因此不存在污染土壤环境途径。 现有项目危废仓库应为重点防渗区，防渗技术要求满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5 m，K≤1×10-7 cm/s。 综上分析，本项目基本不存在污染地下水和土壤的途径，对地下水和土壤的影响较小。 六、生态 该项目所在地无生态环境保护目标。 七、环境风险 1、危险物质 本次技改项目仅新增货种包括： ①以锂电池、储能柜及新能源汽车整车为主的第 9 类危险货物直装直取装卸（不进行堆场储存）； ②以氢氧化钠吨袋为主的第8类危险货物直装直取装卸（不进行堆场储存）； ③镍铁合金制品场地堆存及码头装卸。 本次技改项目吞吐量不变。作业品种正常装卸条件下无风险性。 本项目新增作业品种中，第 9 类危险货物和第8类危险货物不在厂区内长期贮存，镍铁合金制品不属于危险货物。现有项目经营货种主要为件杂货。本项目不产生固体废物。全厂风险物质主要考虑易燃危险废物废机油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q值按下式计算： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，重点关注的危险物质废机油及临界量。本项目 Q 值计算如下： 表 4-5 现有项目 Q 值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 废机油; /; 2; 50; 0.04. 项目Q值Σ; 0.04. 注：危废参照健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）。 综上，现有项目 Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。评价工作等级为简单分析。 2、风险源分布情况及可能影响途径 废机油暂存于危废暂存间内，可能发生火灾，燃烧废气污染大气，消防废水污染地表水；废机油泄露，可能污染地下水和土壤。 本次技改项目建成后，新增作业品种包括锂电池、储能柜及新能源汽车整车、氢氧化钠吨袋、镍铁合金制品，本次风险环境影响评价将装卸事故状态下锂电池自燃作为典型事故情形，并简要分析其对周边环境的影响。 装卸事故主要是指电池装卸时发生碰撞或者挤压，电池处于极压变形、高温环境、过载、短路状态时，可能会发生火灾和化学燃烧的危险。燃烧释放有毒可燃气体。热失控会产生包括一氧化碳、二氧化氮、氟化氢、氰化氢、苯、甲苯、甲烷等有毒气体。 3、风险防范措施 （1）现有风险防范措施 ①环境风险单元设置监控措施火灾烟雾报警器，设置灭火器、消防栓等应急物资，设置并在厂区图示事故状态下的疏散路线。 ②设置危险废物暂存间导流沟与存液池；设置应急事故池与雨水排口切断阀，满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要，防止事故废水外排。 ③厂区进行分区防渗，防止环境风险物质渗漏。 ④签订事故应急监测协议，委托第三方检测公司对事故影响及时进行监测。 ⑤建设厂内环境事故应急救援队伍，加入港区环境风险防控体系，实现企业与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 （2）针对本次变更货种的风险防范措施 ①该货物在码头进行装卸前，要求相关单位提前提供危险货物安全技术说明书、年度出运申请，需注明拟出运货物型号、锂电池型号、单个储能柜重量及尺寸、年度拟出运数量、危险货物分类鉴定报告或货物运输条件鉴定书、运输中采取的电池防短路、防意外启动措施说明等相关材料。 ②锂离子电池储能系统或柜式锂离子电池储能系统每一电池簇的电池模块之间应采取断开电池维护开关、串联装置等措施断开电池外部连接，电池管理系统、储能交流器、监控系统等电器设备应处于关闭断电状态。锂电池动力汽车整车装卸过程中还应采取有效措施防止其在运输过程中意外启动。 ③每一电池单体和电池组都装有安全排气装置，在设计上能防止在运输中发生普通事故的条件下受力破裂。 ④新能源车和锂离子储能柜包装均按照要求，使用框架箱，可降低装卸过程中碰撞风险。 ⑤热失控是导致锂电池类货物火灾的主要原因，存储温度高、电池过充、内短路都有可能引起锂电池的热失控，热失控的积累需要一定时间，在电池被点燃之前，可能存在各种异常情况，制定巡视制度，要求装卸人员在装卸过程中关注货物状态。 ⑥门座起重机已设置短路、过流、欠压、失压、零位、电源错相及断相保护，门机有防风防滑装置及重量限制器，经检测均合格。 ⑦发生事故后第一时间进行疏散，隔离危险区域，并确保人员安全撤离。应急救援人员穿防护服、佩戴护目镜及呼吸面罩等进行处置，使用干粉灭火器进行灭火时，将灭火器喷口指向火源。 另本项目设有监控摄像头，覆盖范围包括堆场作业区、道路、码头装卸区、港区出入口等，监控中心设置在办公楼，可监视作业情况和交通状况。其中在3#泊位高杆灯上设置25台400万高清红外线球机，摄像机配有电动云台和变焦镜头，可以控制摄像机的左右旋转及上下俯仰，同时配置了室外防护罩，适合全天候作业，可及时发现异常情况，并进行响应。 4、与《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》（苏环发[2023]5号）的相符性 《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》（苏环发[2023]5号）要求推动环评和预案质量提升。建设项目环评文件必须做到环境风险识别、典型事故情形、风险防范措施、应急管理制度和竣工验收内容“五个明确”。本项目编制满足相关要求。 （1）现有项目应急预案编制情况及风险防范措施 江苏省扬州港务集团有限公司（扬州港六圩港区）已于2023年编制突发环境事件应急预案并完成备案，备案编号32100-2023-075-M，详见附件应急预案备案证。 ①防渗、截流措施 堆场存储：本公司堆场及码头区域均进行地面硬化，满足相关防渗要求。 危险废物储存仓库：企业危废仓库已经铺设环氧树脂材料，可以降低液态危险废物泄漏引发的地下水污染和土壤污染事件发生的可能性。 ②事故废水收集措施 A.事故水收集 参照《事故状况下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019），事故缓冲设施总有效容积按下式确定： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=ΣQ消×t消 V5＝10q×f q=qa/n 式中：V总—事故缓冲设施总有效体积1），单位为立方米（m3）； V1——收集系统范围内发生事故的物料量2），单位为立方米（m3）； V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为立方米（m3）； Q消——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时（m3 /h）； t消——消防设施对应的设计消防历时，单位为小时（h）； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米（m3）； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方米（m3）； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米（m3）； q——降雨强度，按平均日降雨量，单位为毫米（mm）； qa——年平均降雨量，单位为毫米（mm）； n——年平均降雨日数，单位为天（d）。 f——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为公顷（ha）。 表4-6 V1的取值 单位为立方米 类型; 装置; 油罐组; 铁路装卸区; 汽车装卸区. V1; 单套装置物料量按存留最大物 料量的一台反应器或中间储罐计; 按一个最 大储罐计; 按系统范围一 个最大槽车计; 按系统范围一 个最大罐车计. 1)(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组、装置或槽车、罐车分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 2)石油化工企业中间事故缓冲设施按一个罐组或单套装置计，末端事故缓冲设施按一个罐组加一套装置计，石油库和石油储备库的末端事故缓冲设施按一个罐组计。 现有项目取值如下： ①V1：现有项目为件杂货码头，不设置储罐，不使用槽车、罐车装卸。现有项目危废暂存间内有部分机修后产生的废机油，由 200 L塑料桶收集（装填量80%），最大存储量约 2 t，由于多个塑料桶同时存储物料且同时发生泄露的概率极小，泄露量按照单个储存桶的最大储存量进行考虑，废机油发生泄漏时，约有 160 L的废油发生泄漏，危险废物仓库内有黄沙等物资，可吸收泄漏物料，因此V1=0。 ②V2：参照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），码头装卸区室外消火栓设计流量55 L/s，约合198 m3/h。消防历时取3 h。计算得V2=594 m3。 ③V3：现有项目为件杂货码头，不设置储罐，不使用槽车、罐车装卸液体物料。厂区内无需要转输到其他储存或处理设施的物料量，故V3=0 m3。 ④V4：发生事故时，立即启动应急响应程序时，企业立即暂停地面冲洗，项目不产生其他生产废水，因此V4=0 m3。 ⑤V5：经查询，扬州市全年平均降雨量为1020 mm，年平均降雨日100 d。锂离子电池直装直取，不在厂内堆存，因此必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积包括木材堆场（5344 m2）和码头面（1.2 ha），合计1.7344 ha。计算得V5=176.9 m3。 综上，事故池V总需770.9 m3。 建设单位已对整个港区（1#、2#、3#泊位和内港池）进行了环境风险评估、编制了突发环境事件应急预案，并且已经在扬州市生态环境综合执法局完成备案。 港区已设置事故池280 m3，并且现有项目在码头面下方设置集污池（2个，共200 m3）、在行政办公楼后、化粪池旁设置初期雨水收集池（1860 m3）。建设单位将初期雨水及时接管排放。事故状态下，消防废水及初期雨水均可依托现有集污池和初期雨水收集池的空余容积，现有集污池和初期雨水收集池总容积可达到2060 m3，现有存储容积可满足消防废水的存储需求。 （3）码头雨污水收集系统 码头面设置污水沟，污水通过码头下方设置的集污池收集（2个，共200 m3），码头面初期雨水和冲洗废水自流收集至集污池内，通过集污池内潜水排水泵排入市政污水管网。 （4）堆场雨水收集系统：堆场设置污水沟，初期雨水自流进污水沟，收集至初期雨水收集池（1860 m3，位于行政办公楼后、化粪池旁），再接管至市政污水管网。 （5）应急救援队伍 表 4-7 公司内部救援队伍名单 组别机构; 职务; 姓名. 应急总指挥; 董事长. 应急副总指挥; 总经理. 应急指挥办公室; 副总经理. 应急指挥办公室; 副总经理. 应急指挥办公室; 副总经理. 通讯联络组; 调度室. 物资保障组; 综合服务部. 应急处置组; 安全环保部. 应急疏散组; 仓储业务部. 医疗救护组; 仓储业务部. 善后处理组; 安全环保部. （6）公司现有应急物资详见下表。 表 4-8 应急物资一览表 类别; 名称; 型号/规格; 数量; 放置场所. 溢油应急物资; 储油桶; /; 2个; 3#泊位码头. 固体浮子式PVC围油栏; WGV600; 400米; 3#泊位堆场环保应急器材库. 转盘式收油机; ZSY6.5; 1台. 油拖网; SW4M³; 1套. 吸油材料; PP-2; 1吨. 储存装置; QG6.5M³; 1套. 拖轮; 扬州港拖4001; 1艘; 扬州港5号门. 消防应急器材; 消防栓; /; 11个; 1#、2#泊位堆场. 消防栓; /; 11个; 3#泊位堆场. 推车式干粉灭火器; MFTZ/ABC35型; 1具; 1#泊位应急器材库. 推车式水基型灭火器; MPTZ/45型; 1具. 手抬式消防水泵; /; 1台. 消防水带; KD50; 4条. 消防水带; KD65; 4条. 消防水枪; KD50; 2个. 消防水枪; KY65; 2个. 消防水雾枪头; KY65; 1个. 消防水带接头; DN50; 6个. 消防扳手; /; 2把. 消防隔热服; /; 2套. 消防斧; /; 2柄. 消防钩; /; 3把. 消防锹; /; 2把. 消防撬棍; /; 1把. 消防水桶; /; 1只. 应急救援器材; 救生圈; /; 6个. 救援担架; /; 1套. 救援网兜; /; 1套. 消防空气呼吸器; /; 1套. 其他应急器材; 安全防滑草垫; /; 20块. 通岸接口; DN65; 1个. 千斤顶; 5吨; 1套. 双盒尘毒呼吸防护组套; /; 1盒. 急救药品; 无极膏; 10 g; 1管; 公司办公室. 清凉油; 3g; 1瓶. 紫药水; 20 mL; 1瓶. 双氧水; 100 mL; 1瓶. 绷带; 2个装; 1包. 纱布（块）; 5片装; 1包. 棉签; 100根; 1包. 药棉（棉球）; 8 g; 1包. 医用酒精; 100 mL; 1瓶. 烫伤膏; 20 g; 1支. 止血带; /; 1卷. 云南白药创口贴; 20片装; 1盒. 洗眼水氧氟沙星滴眼液; 5 mL; 1瓶. 复方氨酚烷胺胶囊; 10粒; 1盒. 银翘解毒颗粒; 15 g×10袋; 1盒. 盐酸小檗碱片; 100片; 1盒. 止痛片（双氯芬酸钠缓释片）; 10片; 1盒. 蛇药片; 15片; 1盒. 体温计; /; 1只. 急救药箱; 14寸; 1个. 人丹; /; 1盒. 藿香正气水; 10支装; 1盒. （7）港口码头溢油应急设备配备要求 建设单位在应急预案演练中，将设置溢油事故专项应急演练，建立通畅有效、快速灵敏的报警系统和指挥通讯网络，形成迅速、高效、有序的事故应急反应机制，一旦发生溢油事故，立即向辖区海事局报告，并迅速组织力量救险，将溢油对环境的影响减小到最小。 根据《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009）的要求，将进一步完善配备的码头溢油应急设备如下，防止及收集意外溢油事故造成的水面溢油，收集率一般在 95%以上。本项目周边无饮用水源取水口。 表4-9 码头溢油应急设备表 名称; 型号/规格; 现有数量; 拟新增数量; 全厂数量; 放置场所. 储油桶; /; 2个; 0; 2个; 3#泊位码头. 固体浮子式PVC围油栏; WGV600; 400 m; 200 m; 600 m; 3#泊位堆场 环保应急器材库. 转盘式收油机; ZSY6.5; 1台; 2台; 3台. 油拖网; SW4M³; 1套; 0; 1套. 吸油材料; PP-2; 1 t; 0; 1 t. 溢油分散剂; 浓缩型; 0; 0.2 t; 0.2 t. 溢油分散剂喷洒装置; /; 0; 1套; 1套. 储存装置; QG6.5M³; 1套; 0; 1套. 围油栏布放艇; /; 0; 1艘; 1艘. 拖轮; 扬州港拖4001; 1艘; 0; 1艘; 扬州港5号门. 由上表知，现有项目已配备一定数量的应急设备，对照《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009），本次技改项目拟新增部分应急设备。 本项目建成后，配备的应急设备能够满足本项目及全厂应急需求。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，故无需说明相关电磁辐射的环境环保措施。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 运输、装卸 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 洒水抑尘 | 厂界处执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | / |  | / | / | / |
| 声环境 | 生产、运输设备等 |  | 噪声 | 合理布置，隔声减振、加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | — |  |  |  |  |
| 固体废物 | / |  | / |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 依托现有 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 现有环境风险防范措施： ①环境风险单元设置监控措施火灾烟雾报警器，设置灭火器、消防栓等应急物资，设置并在厂区图示事故状态下的疏散路线。 ②设置危险废物暂存间导流沟与存液池；设置应急事故池与雨水排口切断阀，满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要，防止事故废水外排。 ③厂区进行分区防渗，防止环境风险物质渗漏。 ④签订事故应急监测协议，委托第三方检测公司对事故影响及时进行监测。 ⑤建设厂内环境事故应急救援队伍，加入工业集中区环境风险防控体系，实现企业与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 针对本次变更货种的风险防范措施： ①该货物在码头进行装卸前，要求相关单位提前提供危险货物安全技术说明书、年度出运申请，需注明拟出运货物型号、锂电池型号、单个储能柜重量及尺寸、年度拟出运数量、危险货物分类鉴定报告或货物运输条件鉴定书、运输中采取的电池防短路、防意外启动措施说明等相关材料。 ②锂离子电池储能系统或柜式锂离子电池储能系统每一电池簇的电池模块之间应采取断开电池维护开关、串联装置等措施断开电池外部连接，电池管理系统、储能交流器、监控系统等电器设备应处于关闭断电状态。锂电池动力汽车整车装卸过程中还应采取有效措施防止其在运输过程中意外启动。 ③每一电池单体和电池组都装有安全排气装置，在设计上能防止在运输中发生普通事故的条件下受力破裂。 ④新能源车和锂离子储能柜包装均按照要求，使用框架箱，可降低装卸过程中碰撞风险。 ⑤热失控是导致锂电池类货物火灾的主要原因，存储温度高、电池过充、内短路都有可能引起锂电池的热失控，热失控的积累需要一定时间，在电池被点燃之前，可能存在各种异常情况，制定巡视制度，要求装卸人员在装卸过程中关注货物状态。 ⑥门座起重机已设置短路、过流、欠压、失压、零位、电源错相及断相保护，门机有防风防滑装置及重量限制器，经检测均合格。 ⑦发生事故后第一时间进行疏散，隔离危险区域，并确保人员安全撤离。应急救援人员穿防护服、佩戴护目镜及呼吸面罩等进行处置，使用干粉灭火器进行灭火时，将灭火器喷口指向火源。 另本项目设有监控摄像头，覆盖范围包括堆场作业区、道路、码头装卸区、港区出入口等，监控中心设置在办公楼，可监视作业情况和交通状况。其中在3#泊位高杆灯上设置25台400万高清红外线球机，摄像机配有电动云台和变焦镜头，可以控制摄像机的左右旋转及上下俯仰，同时配置了室外防护罩，适合全天候作业，可及时发现异常情况，并进行响应。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《中华人民共和国环境保护法》，本项目建设单位设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作，其主要的职责与功能如下： （1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）属于登记管理，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台及时更新排污许可证。 （2）加强清洁生产管理，堆场路面均实行硬化，加强项目吞吐货种、固废和危废的管理工作，特别是危废库等场所的防雨、防渗处理。 （3）结合项目实际情况，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合产业政策和当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，项目风险可控。项目所需的排污总量在区域内进行调剂解决，项目建设对环境的影响可以接受，不会改变项目周围地区的大气环境、水环境和声环境质量的现有功能要求。因此，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | SO2 | 0.145 | / | / | 0 | 0 | 0.145 | 0 |
|  |  | NOx | 4.439 | / | / | 0 | 0 | 4.439 | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.433 | / | / | 0 | 0 | 0.433 | 0 |
|  |  | CO | 5.505 | / | / | 0 | 0 | 5.505 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 1.120 | / | / | 0 | 0 | 1.120 | 0 |
| 废水 | 综合废水 | COD | 3.33 | 3.33 | / | 0 | 0 | 3.33 | 0 |
|  |  | BOD5 | 1.9 | 1.9 | / | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
|  |  | SS | 18.813 | 18.813 | / | 0 | 0 | 18.813 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1.106 | 1.106 | / | 0 | 0 | 1.106 | 0 |
|  |  | TP | 0.405 | 0.405 | / | 0 | 0 | 0.405 | 0 |
| 一般工业固体废物 |  |  | 129.8 | / | / | 0 | 0 | 129.8 | 0 |
| 危险废物 |  |  | 4.5 | / | / | 0 | 0 | 4.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注释 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 江苏省生态红线区域保护规划图 附件1登记信息单 附件2 委托书 附件3 港口经营许可证 附件4 法人身份证 附件5 环评批复和验收意见 附件6 集团排污许可证 附件7 集团应急预案备案表 附件8 船舶油污水、危废处置协议、资质与转移联单 附件9 规划批复和规划环评审查意见 附件10 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书 附件11工程师踏勘现场 附件12 公示截图 附件13 建设单位承诺书 附件14 公示删除信息说明 附件15 报批申请书